询价函

- 东莞市交易咨询服务有限公司（以下简称“交咨公司”）现就基础网络安全设备采购（一期）项目拟以询价方式进行采购，欢迎有实施能力和资格的国内供应商参加报价。

一、招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- （一）项目名称：东莞市交易咨询服务有限公司公司基础网络安全设备采购（一期）项目（二次采购）；

- （二）采购内容与服务要求：

- 基础网络安全设备采购（一期）项目内容包括购置一台边界防火墙和一套终端安全管理系统，具体要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 1、网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连接≥300万，每秒新建连接数≥5万，内存≥4G，硬盘≥256G，电口≥4，标准1U机箱，双电源； 2、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤； 3、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。支持DS-Lite协议中的b4和aftr能力，以及支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR。支持正常接收MTU≥9000byte的巨帧，支持MPLS透传。 4、支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡的方法编排给组内所有网元，支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置； 5、支持SSL解密功能，可以将SSL加密的流量解密后将明文流量镜像给旁路设备做安全检测和分析。用户可以定义引流策略，对网络中流量的五元组、安全域、源用户、应用、VLAN等信息进行匹配，将不同类型的流量引给其他不同的转发设备做安全检测和拦截，也可以引给其他的旁路设备做安全分析，实现特定的安全设备对特定的流量进行安全检测，避免无需检测的流量进入安全设备处理造成资源的浪费； 6、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计； 7、产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息； 8、支持VXLAN功能，详细包括VXLAN二层转发、VXLAN三层转发、IPv6VXLAN二层转发、IPv6VXLAN三层转发功能；支持流量编排功能，包括PNF功能、PNF探测功能、服务链监控、服务链负载均衡、流量编排支持隧道接口；支持动态路由功能，详细包括OSPF与BFD联动、OSPF与BFD联动IPV6、BGP与BFD联动、BGP与BFD联动IPV6功能； 9、支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能； 10、提供3年安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）； 11、提供三年软硬件维保服务。 | 1 | 台 | 40000 |
| 2 | 终端安全管理系统 | 1、终端安全管理产品须兼容现有国产化和非国产化的服务器及终端； 2、管理控制中心可统一管理分别部署在国产化服务器、Linux服务器、Windows服务器及PC端的客户端软件，本次≥50点的服务器端和终端授权； 3、具备终端自动分组管理功能，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组； 4、具备管理平台卸载客户端软件功能； 5、具备安全策略一体化配置功能，可通过一条策略实现不同的安全功能配置，包括但不限于终端病毒查杀的文件扫描配置、对配置好的策略进行查看和删除操作等； 6、具备全部终端自动更新、全部终端均不自动更新、允许部分终端自动更新等多种更新方式，可以先指定部分终端或终端组进行更新，再全网更新的升级方式，保证整体系统的稳定；用户可以根据实际情况控制agent同时升级的数量，避免大量终端同时更新造成网络拥堵或IO风暴； 7、提供勒索病毒整体防护体系入口，能直观展示最近不少于七天勒索病毒防护效果； 8、具备对终端账户信息进行梳理管理功能，按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可统计最近一年未修改密码的账户； 9、具备基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，支持包括但不限于SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等弱密码检测，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看； 10、具备服务器RDP远程登录，防止黑客对服务器的入侵； 11、提供信创终端杀毒病毒特征库三年更新维护服务。 | 1 | 套 | 10000 |
| 合计（含税） |  |  |  |  | 50000 |

- （三）采购预算：本项目服务费用最高限价为人民币5万元。该价格为包干含税价，包括但不限于人工费、材料费、运输费、管理费、安装费、税金等一切费用。

二、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价文件的组成

（一）报价函及报价表；

（二）参加询价的机构《营业执照》（复印件加盖公章）、相关资格文件（复印件加盖公章，业绩证明需提供中标通知书、业绩合同，包括但不限于合同封面、服务内容页、盖章签名页等关键信息页面的复印件）法定代表人证件（复印件加盖公章）；法定代表人证明;如委托投标，则还需提供：法定代表人授权书、受托人证件（复印件加盖公章）；

（三）参加询价的机构须严格按照采购人提供的报价函格式报价，报价文件必须装订完整，于骑缝处加盖单位企业公章。装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于骑缝处加盖企业公章。

（四）其他要求：供应商提交报价文件时除提交密封文件内容外，还需额外提供一份授权委托书（可采用投标文件密封袋内相应文件的复印件）独立包装，无需密封。提交文件时，采购人将核对被授权人身份证信息与授权委托书内容是否一致。

四、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- （一）递交投标文件时间：2026年 3 月26日 上午10:30

- （二）投标截止及开标时间：2026年 3 月30日 上午10:30

- （三）递交投标文件及开标地点：广东省东莞市南城街道鸿福路199号312-313室。

五、有关本次采购之事宜，可按下列形式查询

- 单位名称：东莞市交易咨询服务有限公司

- 地址：广东省东莞市南城街道鸿福路199号312-313室

- 联系人：娄工      联系电话：0769-22998967

- 附件：1.报价函、报价表

- 2.营业执照

- 3.业绩证明文件

- 4.法人证明

- 5.法人授权书

- 东莞市交易咨询服务有限公司

- 2026年 3 月23日

附件1：

报价函

xx公司：

针对贵司关于xx公司xx项目xx机构采购项目，我司愿意以总价人民币xxxx元（¥xxx.xx）（报具体数额）承接本项目的服务工作(后附详细报价表)。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 终端安全管理系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（即总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件2：营业执照

附件3：业绩证明文件

附件4：法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

xx公司：

本证明书声明：注册于（国家名称）的　          　（咨询服务机构名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

服务机构名称（加盖公章）：

服务机构地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件5：法人授权书

授权委托书

xx公司：

本授权委托书声明：我（姓名：           ，身份证号码：              ）系                   （公司全称）的法定代表人，现授权委托           （身份证号码：              ）为我的代理人，以本公司的名义参加报价。受委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认（须附受委托人身份证复印件）。

代理人无转委权，特此委托。

本委托书于　年　月　日至　年　月　日签字生效，特此声明。

服务机构名称（加盖公章）：

服务机构地址：

法定代表人（签字或盖章）：

受委托人（签字或盖章）：

日期：